# Фургон шторно-бортовой 7500х2550х2800 (400)
на базе шасси FAW Tiger 6G

| Характеристики FAW Tiger 6G |  |
| --- | --- |
| Модель шасси | FAW Tiger СА 1121 |
| ОСНОВНОЕ |  |
| Колесная формула | 4 × 2 |
| Тип кабины | 3-местная, со спальным местом |
| МАССА И ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ |  |
| Технически допустимая общая масса, кг | 11 950 |
| Колесная база, мм | 5 300 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 795 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8 155 |
| Длина, мм | 8 250 |
| Ширина, мм | 2 202 |
| Высота, мм | 2 430 / 3 030 (c обтекателем) |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4 000 / 8 240 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 6 102 |
| Задний свес шасси (мм) | 2 395 |
| Передний свес шасси (мм) | 1 155 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | FAWDE CA4DH1-18EV |
| Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный |
| Рабочий объем, см3 | 3800 см3 |
| Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 132 кВт / (180 л.с.) / 2500 |
| Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 650 / 1500 |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Модель | WANGLIYANG 6G70 |
| Тип / количество передач | Механическая / 6 |
| Сцепление | Однодисковое, Ø 362 мм |
| Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.012 i2=3.292 i3= 2.004 i4=1.367 i5=1 i6=0.789 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |
| Тип | Пневматические двухконтурные |
| Передние и задние тормоза | Барабанные |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК |  |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| ТИП ПОДВЕСКИ |  |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| ШИНЫ |  |
| Передняя ось / задняя ось | 245/70R19.5 |
| Запасное колесо | 1 |
| Параметры надстройки |  |
| Внешние размеры | 7 500 х 2 550 х 2 800 (400) |
| Внутренние размеры, мм | 7 400 х 2 450 х 2 600 (400) |
| Вместимость | 18 |
| Масса снаряжённого ТС, кг. | 6 000 |
| Остаточная грузоподъёмность, кг | 5 950 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок Продольные лонжероны – швеллер 120х65х5 Поперечины – гнутый W -образный профиль h=60 мм, толщина 3 мм, шаг 600 мм Окантовка платформы – гнутый профиль с многоточечной системой крепления груза - около 100 точек крепления. Двухслойная окрасочная система: эпоксидный грунт, двухкомпонентная полиуретановая эмаль, толщина покрытия не менее 100 мкм. Окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет надрамника, каркаса – RAL9005 |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной 24 мм |
| Борта платформы | Материал изготовления бортов – алюминиевый профиль, количество секций – 3 шт. на сторону, высота 400 мм. По 3 оцинкованных петли на борт. Угол открытия бортов – 180 град. Быстросъемные стойки по 2 шт. на сторону. Уплотнитель. |
| Передняя стенка | Защитная стальная передняя профилированная стенка |
| Ворота | Сэндвич: пластик / ППС / пластик, 30 мм |
| Фурнитура | Оцинкованная Delta, 4 петли, 2 штанги на дверь |
| Шторный механизм | 3-х сторонний Promtent |
| Натяжители | 2 ед. (с левой и правой стороны) |
| Крыша | Тент из ткани плотностью 650г/м2, белый. Усиление тента крыши на углах |
| Каркас | Стальной. Обрешетка из досок в четыре ряда. |
| Тент | Тент из ткани плотностью 900 г/м2, серый (с ремнями) |
| Боковая защита | Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики Боковые влагозащитные габаритные огни 8 шт. Задний противоподткатный брус. Устройства световой сигнализации и светоотражающая лента. Лестница для подъема на платформу |
| Производитель надстройки | Техно Юнион |