Коммерческое предложение

Официальный российский представитель китайского концерна XCMG Компания «Юнион Трак» предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение по приобретению строительной техники.

Фронтальный погрузчик ZL30FV

Технические характеристики

| Наименование |  |  | Параметры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная рабочая нагрузка |  | （kg） | 3000 |  |
| Стандартная емкость ковша |  | （m3） | 1.8 |  |
| Эксплуатационная масса |  | （kg） | 10600±200 |  |
| Максимальная расчетная скорость BS428 | Вперед I передача | （km/h） | 8 |  |
|  | Вперед II передача | （km/h） | 13 |  |
|  | Вперед III передача | （km/h） | 24 |  |
|  | Вперед IV передача | （km/h） | 40 |  |
|  | Назад I передача | （km/h） | 11 |  |
|  | Назад II передача | （km/h） | 30 |  |
| Макс. тяговое усилие |  | （kN） | 95 |  |
| Мак. способность подъемопреодолевания |  | （°） | 30 |  |
| Максимальные значения разгрузки | Угол разгрузки | （°） | 45 |  |
|  | Высота разгрузки | （mm） | ≥2930 | По краю ковша |
|  | Расстояние разгрузки | （mm） | ≥1010 | По краю ковша |
| Мак. усилие взрытия |  | （kN） | 130 |  |
| Максимальная глубина копания |  | （mm） | 30 | Ковш на земле |
| Время подъёма ковша |  | （s） | ≤5.5 |  |
| Общее время цикла |  | （s） | ≤10 |  |
| Минимальный радиус поворота | По краю ковша | （mm） | 5990 |  |
|  | По центру шины | （mm） | 5165 |  |
| Угол поворота кузова |  | （°） | 35±1° |  |
| Шины |  |  | 17.5-25 |  |
| Давление шин | Передний мост | （MPa） | 0.39±0.01 |  |
|  | Задний мост | （MPa） | 0.33±0.01 |  |

Габаритные размеры

| Наименование | Параметры (mm) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Габаритная длина | 7050 | Ковш кладется плашмя на землю. |
| Ширина машины | 2295 | По краю колеса |
| Ширина ковша | 2482 |  |
| Общая высота | 3118 | Крыши кабины |
| Межосевое расстояние | 2600 |  |
| Колесная база | 1850 |  |
| Минимальный дорожный просвет | 400 |  |

Заправочные ёмкости

| Тип | Полная ёмкость | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Топливо | 170L | Топливный бак |
| Гидравлика | 170L | Рабочий гидравлический бак |
| Моторное масло | 20L | Картер двигателя |
| Трансмиссионное масло двойного сцепления | 38L | Трансмиссия |
| Мост | 2×25L/2х30L | Главная передача и редуктор ведущего моста |
| Тормозная жидкость | 3kg | Тормозная система |
| Антифриз | 32L | Система охлаждения |
| Смазка | 2,5kg | Система смазки |

Кабина

Внутренняя планировка кабины

| 1. Комбинация приборов | 2.Клавишный переключатель | 3.Кнопка звукового сигнала | 4. Комбинированный выключатель Ryoma (Фара, ближний / дальний свет и поворотный фонарь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Разбрызгиватель | 6. Аварийный выключатель | 7. Передний рабочий переключатель света |  | 8. Задний рабочий переключатель света |
| 9. Задний переключатель света капота задний | 10. Переключатель переднего стеклоочистителя | 11. Переключатель ручного тормоза |  | 12. Прикуриватель |
| 13.GPS | 14. Контроллер | 15. Реле стартера/реле выключения двигателя |  | 16. Выключатель питания |
| 17 Блок управления трансмиссией | 18. Электронный блок централизованного управления | 19. Радио |  | 20. Вентилятор |
| 21. Роторная сигнальная лампа | 21. Поворотный выключатель контрольной лампы | 22. Переключатель заднего стеклоочистителя |  |  |

Примечание: позиции 13, 19, 21, 22 - опции, позиция 14 опционная как необходимая, и позиция 17 установлена в электрическом шкафу.

Комбинация приборов

|  | Управление переключения передач Механический режим управления; Figure 2- 10 Picture of real products. Механический стояночный тормоз Brake Loosen Рис. Схема стояночного тормоза; Figure 2-12 Picture of real products. Управление скоростью высокая/низкая; Figure 2-14 Picture of real products. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории |  | Названия и обозначения | Кол-во топлива | Заправочные ёмкости |  | Примечания |  |  |
| Топливо |  | 0# светлое дизельное | 170 L | Топливный бак |  | Лето |  |  |
|  |  | -10# светлое дизельное |  |  |  | Зима |  |  |
|  |  | -35# светлое дизельное |  |  |  | Зима |  |  |
| Моторное масло |  | CH-4 15W/40 дизельное моторное масло | 20 L | Картер двигателя |  | Лето |  |  |
|  |  | CH-4 5W/40 дизельное моторное масло |  |  |  | Зима |  |  |
| Трансмиссионное масло |  | 8# гидравлическое масло привода | 32L | 2BS315A |  | Лето, зима и холодные области |  | Включая масло для передачи, радиатора масла, и трубопровода |
|  |  | 8D гидравлическое масло привода |  |  |  | Зоны с низкой температуры |  |  |
|  |  | 8# гидравлическое масло привода | 38L | BS428 |  | Лето, зима и холодные области |  |  |
|  |  | 8D гидравлическое масло привода |  |  |  | Зоны с низкой температуры |  |  |
| Гидравлическое масло |  | L-HML46 гидравлическое масло | 170L | Гидравлический масляный бак |  | Фиксированный объем |  |  |
| Редукторное масло |  | GL-5 85W/90 | 2×16 L | Главный привод ведущего моста и колесного редуктора |  | Лето и зима (ось XCMG сухая） |  |  |
|  |  | GL-5 75W/90 |  |  |  | Масло используемое для холодного климата (ось XCMG сухая） |  |  |
|  |  | GL-5 85W/90 | 2×30 L |  |  | Лето и зима (ось XCMG/ сухая u влажная) |  |  |
|  |  | GL-5 75W/90 |  |  |  | Лето и зима (ось XCMG/ сухая u влажная) |  |  |
| Консистентная смазка |  | 2# литиевая-основанное давление смазки | 2.5kg | Штифтовые валы рабочих устройств, штифтовые валы на передних и задних рамах, штифтовые универсальные штифты и шлицы всех трансмиссионных валов, вентиляторные и насосные соединения двигателя и др. |  |  |  |  |
| Тормозная жидкость |  | DOT4/HZY4 | 3kg | Тормозная система |  |  | Ведущий мост сухого типа |  |
|  |  | Mobil 10W engineering hydraulic oil API CD SFSAE 10W |  | Тормозная система |  |  | Мокрая ось (гидравлический тормоз с пневматическим управлением) |  |
| Антифриз |  | - No. 45 antifreeze | Около 32L | Система охлаждения |  |  |  |  |

| SN. | Наименование детали |  | Tип | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Китайское наименование | Английское наименование |  |  |
| 1 | Гидравлическое масло Xugong | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | L-HML46 | 822537935 |
| 2 | Гидравлическое масло для трансмиссии XCMG | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО XCMG | 6# | 839901336 |
|  |  |  | 8# | 822502306 |
|  |  |  | 8D | 822537936 |
|  |  |  | CH-4 15W/40 | 822502297 |
| 3 | Редукторное масло Xugong | Редукторное масло XCMG | GL-5 85W/90 | 822501215 |
|  |  |  | GL-5 75W/90 | 822501189 |
| 4 | Моторное масло Xugong | ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО XCMG | CH-4 15W/40 | 822502297 |
| 5 | Моторное масло Xugong | ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО XCMG | CH-4 5W/40 | 822502587 |
| 6 | Консистентная смазка XCMG | ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА XCMG | 2# | 822500105 |
| 7 | Тормозная жидкость Xugong | ТОРМОЗНОЯ ЖИДКОСТЬ XCMG | DOT4/HZY4 | 822538032 |
| 8 | Антифриз | ANTIFREEZE | -45# | 839903738 |

Карта смазки

Основные технические параметры стрелы

Спецификация опционных систем двухконтурной системы и стандартной стрелы

| No. | Пункт (стандартная стрела) |  | Пaраметры ковша |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.1 | 2.5 | 1.8 экспортная модель | Вилы |
| 1 | Расстояние разгрузки (mm) |  | 1080 | 1050 | 1010 | 1610 |
| 2 | Высота разгрузки (mm) |  | 2850 | 2770 | 2930 | 3000 |
| 3 | Угол разгрузки º |  | 45 | 45 | 45 | 20 |
| 4 | Положение ковша (º) | На земле | 43 | 43 | 43 | 23 |
|  |  | Tранспортное | 46 | 46 | 46 | 26 |
| 5 | Опрокидывающее усилие kg |  | ≥5840 | ≥5700 | ≥5890 | ≥6040 |
| 6 | Усилие отрыва kN |  | 121 | 109 | 135 | — |
| 7 | Время опций (s) | Время подъёма | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — |
|  |  | Время опускания | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — |
|  |  | Время выгрузки | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — |
| 8 | Ширина ковша (mm) |  | 2470 | 2670 | 2550 | 2015 |
| 9 | Номинальная нагрузка (kg) |  | 2920 | 2850 | 2940 | 4830 |
| 10 | Вес машины брутто (kg) |  | 10757 | 10893 | 10704 | 10496 |
| 11 | Общая длина (mm) |  | 7050 | 7150 | 7130 | 7307 |

Фронтальный погрузчик XCMG ZL30FV

- Новый, 2021 года выпуска. Страна производитель: КНР.

- Цена 3 800 000 руб. включая НДС-20% на стоянке в г. Тюмень.

- Условия поставки: в наличии.

- Утилизационный сбор уплачен. Возможен лизинг.

- Гарантия 12 месяцев либо 1500 мото-часов.

Коммерческое предложение действительно пять рабочих дней.

Ермаков Евгений

ООО «Юнион Трак»

+7(912)093-33-23